# Отчёт по лабораторной работе №6

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

# 1. Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

# 2. Задание

- В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).

- Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение к нему по ssh.

- Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.

- На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.

- Проверьте доступность оконечных устройств из разных VLAN.

- Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

# 3. Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Размещение и подключение маршрутизатора

В логической области проекта размещён маршрутизатор Cisco 2811 и подключён к коммутатору msk-donskaya-ealkamal-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0 к порту FastEthernet0/24. Топология сети соответствует заданной структуре с несколькими VLAN и распределёнными коммутаторами (рис. 1).

Рисунок 1: Топология сети с подключённым маршрутизатором

## 3.2 Первичная настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе выполнена базовая конфигурация: задано имя устройства, настроены пароли для консоли и удалённого доступа, включено шифрование паролей, создан пользователь и сгенерированы RSA-ключи для работы SSH (рис. 2).

Рисунок 2: Первичная настройка маршрутизатора и настройка SSH

## 3.3 Настройка trunk-порта на коммутаторе

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-1 интерфейс FastEthernet0/24 переведён в режим trunk для передачи трафика нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором (рис. 3).

Рисунок 3: Настройка trunk-порта на коммутаторе

## 3.4 Активация интерфейса маршрутизатора

Интерфейс FastEthernet0/0 маршрутизатора активирован командой no shutdown, что обеспечило переход интерфейса в состояние up и готовность к работе (рис. 4).

Рисунок 4: Активация интерфейса FastEthernet0/0

## 3.5 Настройка подинтерфейса VLAN 2

Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.2, настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 2 и назначен IP-адрес 10.128.1.1/24, соответствующий шлюзу данной сети (рис. 5).

Рисунок 5: Настройка подинтерфейса VLAN 2

## 3.6 Настройка подинтерфейса VLAN 3

Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.3 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 3 и назначен IP-адрес 10.128.0.1/24 (рис. 6).

Рисунок 6: Настройка подинтерфейса VLAN 3

## 3.7 Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104

Настроены подинтерфейсы FastEthernet0/0.101–FastEthernet0/0.104 с соответствующей инкапсуляцией dot1Q и IP-адресами для каждой VLAN, что обеспечивает маршрутизацию между сетями (рис. 7).

Рисунок 7: Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104

## 3.8 Проверка состояния интерфейсов

С помощью команды show ip interface brief проверено состояние всех интерфейсов маршрутизатора. Все подинтерфейсы находятся в состоянии up, что подтверждает корректность настройки (рис. 8).

Рисунок 8: Вывод команды show ip interface brief

## 3.9 Проверка доступности устройств (VLAN 101 → VLAN 102)

С устройства dk-donskaya-1 выполнена команда ping до адреса 10.128.4.2. Получены ответы от удалённого устройства, что подтверждает работу маршрутизации между VLAN (рис. 9).

Рисунок 9: Проверка связи между VLAN 101 и VLAN 102

## 3.10 Проверка доступности устройств (VLAN 102 → VLAN 103)

С устройства dep-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.5.2. Ответы получены, связь между VLAN функционирует (рис. 10).

Рисунок 10: Проверка связи между VLAN 102 и VLAN 103

## 3.11 Проверка доступности устройств (VLAN 103 → VLAN 104)

С устройства adm-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.6.2. Ответы получены, что подтверждает корректную маршрутизацию (рис. 11).

Рисунок 11: Проверка связи между VLAN 103 и VLAN 104

## 3.12 Проверка доступности устройств (VLAN 104 → VLAN 101)

С устройства other-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.3.2. Потерь пакетов не наблюдается, связь полностью установлена (рис. 12).

Рисунок 12: Проверка связи между VLAN 104 и VLAN 101

## 3.13 Анализ передачи пакета в режиме Simulation

В режиме Simulation прослежен путь ICMP-пакета через коммутаторы и маршрутизатор. Пакет проходит через trunk-соединения и обрабатывается маршрутизатором, что подтверждает корректную работу межвлановой маршрутизации (рис. 13).

Рисунок 13: Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation

# 4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был добавлен и настроен маршрутизатор Cisco 2811, подключённый к коммутатору через trunk-порт. На маршрутизаторе выполнена базовая конфигурация и настроены подинтерфейсы для VLAN с использованием инкапсуляции IEEE 802.1Q [1].

Проверка состояния интерфейсов показала их корректную работу (состояние up). Тестирование с помощью команды ping подтвердило доступность устройств между различными VLAN, что свидетельствует о правильной настройке межвлановой маршрутизации.

Анализ в режиме Simulation показал прохождение ICMP-пакетов через коммутаторы и маршрутизатор, что соответствует принципам функционирования сетевых протоколов и модели взаимодействия открытых систем [2], а также использованию протоколов маршрутизации в IP-сетях [3].

# 5. Контрольные вопросы

## 5.1 Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q

Стандарт IEEE 802.1Q определяет механизм виртуальных локальных сетей (VLAN) на канальном уровне модели OSI. Он позволяет разделять физическую сеть на логические сегменты путём добавления специального тега в Ethernet-кадр. Этот тег используется для идентификации VLAN и передачи трафика нескольких VLAN через один физический канал (trunk) [1].

## 5.2 Опишите формат кадра IEEE 802.1Q

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой расширенный Ethernet-кадр, в который добавляется тег длиной 4 байта между MAC-адресом источника и полем типа протокола.

Тег включает: - TPID (2 байта) — идентификатор тега (0x8100); - TCI (2 байта), содержащий: - приоритет (3 бита), - CFI/DEI (1 бит), - VLAN ID (12 бит).

Добавление данного тега позволяет устройствам сети корректно обрабатывать трафик различных VLAN и обеспечивать их маршрутизацию [1].

# Список литературы

1. 	IEEE 802.1Q Virtual LANs. IEEE.

2. 	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. Взаимодействие открытых систем. 1999.

3. 	Moy J. OSPF Version 2: 2328. RFC Editor, 1998.