# Отчёт по лабораторной работе №4

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

# 1. Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке сетевых коммутаторов и ознакомиться с основными принципами управления сетевым оборудованием. В ходе выполнения работы студенты также знакомятся с основными возможностями подготовки отчётов с использованием разметки Markdown и инструментов документирования.

Основные принципы взаимодействия сетевых устройств рассматриваются в рамках модели взаимодействия открытых систем OSI, которая стандартизирована международным стандартом ISO [1].

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Размещение устройств и топология сети

В логической рабочей области симулятора размещены коммутаторы, рабочие станции и серверы в соответствии с заданной топологией сети.

Сеть разделена на два сегмента:

- Москва, Павловская

- Москва, Донская

Соединения между коммутаторами выполнены через интерфейсы FastEthernet и GigabitEthernet.

Для управления коммутаторами используется интерфейс VLAN2, которому назначаются IP-адреса из сети 10.128.1.0/24. Использование виртуальных локальных сетей (VLAN) позволяет логически разделять сеть и организовывать управление устройствами на канальном уровне модели OSI [2].

Рисунок 1: Топология сети с размещением коммутаторов, рабочих станций и серверов

## 2.2 Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1

В командной строке (CLI) коммутатора выполнена базовая конфигурация.

В ходе настройки были выполнены следующие действия:

- установлено имя устройства;

- настроен интерфейс VLAN2 с IP-адресом 10.128.1.2/24;

- интерфейс активирован командой no shutdown;

- задан шлюз по умолчанию 10.128.1.1;

- настроен доступ через виртуальные терминалы (VTY) и консоль;

- задан пароль доступа cisco;

- создан пользователь admin;

- включено шифрование паролей;

- настроено доменное имя donskaya.rudn.edu;

- сгенерированы RSA-ключи;

- разрешён удалённый доступ по протоколу SSH.

Конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти устройства.

Рисунок 2: Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1 через CLI

## 2.3 Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2

На втором коммутаторе выполнена аналогичная первоначальная конфигурация.

Были выполнены следующие действия:

- задано имя устройства msk-donskaya-ealkamal-sw-2;

- настроен интерфейс VLAN2 с IP-адресом 10.128.1.3/24;

- установлен шлюз по умолчанию 10.128.1.1;

- настроен доступ по виртуальным терминалам и консоли;

- установлен пароль cisco;

- создан пользователь admin;

- включено шифрование паролей;

- настроено доменное имя сети;

- сгенерированы RSA-ключи для SSH.

После завершения настройки конфигурация сохранена.

Рисунок 3: Настройка параметров коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2

## 2.4 Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-3 выполнена аналогичная первоначальная настройка.

Интерфейсу VLAN2 назначен IP-адрес 10.128.1.4/24 и он активирован. Настроены параметры доступа через VTY и консоль, включено шифрование паролей, создан пользователь admin.

Для обеспечения защищённого удалённого доступа были сгенерированы RSA-ключи и включён протокол SSH.

Рисунок 4: CLI конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3

## 2.5 Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-4 выполнена настройка интерфейса управления VLAN2.

Основные параметры:

- IP-адрес: 10.128.1.5/24

- шлюз по умолчанию: 10.128.1.1

Также были настроены:

- линии VTY;

- консольный доступ;

- пароль cisco;

- пользователь admin;

- шифрование паролей;

- доменное имя сети;

- RSA-ключи для SSH.

Рисунок 5: Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4

## 2.6 Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 выполнена аналогичная базовая конфигурация.

Интерфейсу VLAN2 назначен IP-адрес:

10.128.1.16/24

Были выполнены следующие действия:

- настройка шлюза по умолчанию;

- настройка доступа через VTY;

- настройка консольного доступа;

- создание пользователя admin;

- генерация RSA-ключей;

- включение удалённого доступа SSH.

Данный подход обеспечивает централизованное управление сетевыми устройствами.

Рисунок 6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

# 3. Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена первоначальная настройка сетевых коммутаторов.

Для каждого устройства были:

- заданы уникальные имена;

- назначены IP-адреса управления на интерфейсе VLAN2;

- настроены параметры доступа через консоль и VTY;

- включено шифрование паролей;

- создан пользователь администратора.

Также были сгенерированы RSA-ключи и настроен удалённый доступ по протоколу SSH, что обеспечивает защищённое администрирование сетевых устройств.

Логическая организация сети и её сегментация реализуются с использованием технологии VLAN [2], а взаимодействие сетевых устройств рассматривается в рамках модели OSI [1]. Принципы маршрутизации сетевого уровня описываются в документации RFC, например в спецификации протокола OSPF [3].

# 4. Ответы на контрольные вопросы

### 4.0.1 1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

show running-config

### 4.0.2 2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

show startup-config

### 4.0.3 3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

copy running-config startup-config
copy running-config flash

### 4.0.4 4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

copy startup-config running-config
copy flash running-config

# Список литературы

1. 	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. ВОС. Базовая эталонная модель. 1999.

2. 	802.1Q - Virtual LANs. IEEE.

3. 	Moy J. OSPF Version 2: 2328. RFC Editor, 1998.